## 合肥非凡生物科技有限公司

## 危废及一般固体废物管理程序

一、目的

为加强危废及一般固体废物管理，保护生态环境，保障人体健康，维护公共安全，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律、法规，结合本公司实际情况，特制定本制度。

二、适用范围

适用于本公司内各部门及外协施工单位产生的危险废物、一般工业固废、生活垃圾等。

三、定义及术语

1.危险废物：根据《中华人民共和国固体废物污染防治法》的规定，危险废物是指列入《国家危险废物名录》或者根据国家规定的GB5085《危险废物鉴别标准》和GB5086/T15555鉴别方法判定的具有危险特性的废物。

2.一般工业固体废物：系指未被列入《国家危险废物名录》或则根据国家规定的GB5085《危险废物鉴别标准》和GB5086/T15555鉴别方法判定不具有危险特性的工业固体废物。

3.生活垃圾：指在日常生活中或者为日常生活提供服务的活动中产生的固体废物以及法律、行政法规规定视为生活垃圾的固体废物。

四、职责

1.各部门负责本部门内产生的一般固体废物的分类收集、临时贮存工作。

2.厂务部负责全公司危废及一般固体废物的贮存、厂内转运、外运装车工作，生活垃圾的终端收集工作，及不可回收垃圾委外处置工作。

3.行政后勤部负责可回收垃圾的委外处置工作。

4.安环部负责对各部门废弃物分类收集、贮存、处置工作的安全、环境督察工作。

五、控制程序

（一）危废

根据《国家危险废物名录（2021 年版）》对危险废物的新定义，项目危险废物主要为HW013 900-015-13离子交换树脂、HW49 900-047-49生产及废水在线监测实验用废液、HW49-900-041-49试剂瓶。

（二）一般固体废物

项目一般工业固废包括：餐厨垃圾中不可利用废弃物、固体杂质（废铁、废塑料、废玻璃、纸张等可利用废弃物）、污水处理站污泥、废活性炭、NF浓缩液。

（三）减量化原则

总经理办公室在工艺选择、设备选型时应尽量选择工业固体废物产生量少的工艺和设备，对国家规定限期淘汰的生产工艺和落后设备应及时淘汰。公司采购部门应优先选择使用寿命长、可循环利用、废弃物产生量少的物品。公司各使用部门，应加强管理，通过充分发挥产品的利用价值，延长产品的寿命周期，电子办公等方式尽量减少固体废物的产生。

（四）循环利用原则

固体杂质（废铁、废塑料、废玻璃、纸张等可利用废物），由物资单位回收；污水处理站污泥，回收至厌氧罐为厌氧发酵循环利用；废活性炭，回用至堆肥区用作辅材使用；NF浓缩液，回收至堆肥车间作为原料。

- 收集原则

1.厂内在西部的成品仓库内设一个50㎡危废临时贮存仓库，采取了防渗、防雨、防漏等措施，由厂务部门负责对实验室及在线监测室实验废液进行收集，临时贮存。

2.餐厨垃圾中不可利用废弃物经过前段预处理设施处理后暂时堆放在车间内，废活性炭、NF浓缩液，产生后，由厂务部门负责登记造册，回收至堆肥车间作为原料生产有机肥料使用，污水处理站污泥产生后由厂务部登记，回收至厌氧罐做厌氧发酵循环利用。

3.车间根据本作业场所产生的固体废弃物种类，在统一指定场所设置可回收垃圾箱、不可回收垃圾箱。

4.办公场所收集设置：办公场所只需设置可回收垃圾箱和不可回收垃圾箱，对生活垃圾进行收集。

（六）收集工作的一般要求

1.禁止将垃圾乱丢、乱倒；禁止将垃圾倒入下水道或其他非指定场所；含水垃圾应将水滤掉后收集。

2.禁止将一般固体废物垃圾混入危废收集。

3.食堂餐厨垃圾用桶收集后直接送往车间餐厨处理系统处理。

4.贮存场所应做好防扬散、防流失、防渗漏工作。车间统一的收集场所，应按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》设置标志。

（七）危废及一般固废的转移

1.危废的转运

项目根据需要将危险废物转移出厂区，按照《中华人民共和国固体废物污染防治法》要求，在安徽省固体废物管理信息系统中备案管理计划，委托处置单位必须有经营及处置资质，转移时按照环境保护局要求填报危废转移联单等。

2.一般固体废物的转运

（1）项目一般固废中污水处理站污泥、废活性炭、NF浓缩液均作为原辅料回收至堆肥车间进行堆肥，只是厂内转移无厂外转移，厂内转移过程中做好防渗防滴漏措施。

（2）固体杂质（废铁、废塑料、废玻璃、纸张等可利用废物），由物资单位回收。

（3）餐厨垃圾中不可利用废弃物及生活垃圾委托有资质的保洁服务公司清运至填埋场进行填埋或者发电厂进行焚烧。

（八）相关处置要求

1.危废处置要求：由厂务部门同处置单位签订处置合同，明确双方的权利与责任。处置单位需提供处置资质证明，合同签署后上报安环部备案。

2.可回收垃圾处置：行政后勤部门负责可回收一般固体废弃物的委外处置工作。处置单位应具有同处置物品相符的营业执照。

3.生活垃圾及餐厨垃圾中不可利用废弃物处置：厂务部负责生活垃圾的委外处置。处置单位应具有城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证及道路运输经营许可证

（九）监督管理

1.安环部负责公司内部危废及一般固体废弃物日常收集、转运、贮存、处置的监督管理工作。对日常巡视、安环值班成员巡视发现的问题，应及时跟踪相关部门整改。

2.各部门应加强本部门一般固体废弃物的管理，将一般固体废弃物的管理纳入部门日常工作点检、巡视中管理。

六、记录

《危废处置记录》

《一般固废处置记录》